完整代码：

module R_I_J_CPU(

clk,rst,clk_m,

Inst_code,PC,

opcode,rs,rt,rd,shamt,func,imm,offset,

ALU_F,ZF,OF,ALU_OP,

imm_s,rt_imm_s,

ALU_B,R_Data_A,W_Addr,W_Data,imm_kz,R_Data_B,M_R_Data,Write_Reg,Mem_Write,Mem_Addr,

PC_s,PC_next,w_r_s,wr_data_s

);

input clk;//时钟

input rst;//清零

input clk_m;

output reg [31:0]PC;//地址

output reg [31:0]PC_next;

wire [31:0]PC_new;

output [31:0]Inst_code;//取出的指令

output [5:0]opcode,func;//指令分段

output [4:0]rs,rt,rd,shamt;//指令分段

output [15:0]imm,offset;//指令分段

wire [25:0]address;//指令分段

output [31:0] ALU_F;//ALU结果

output reg [2:0] ALU_OP;//ALU结果

output ZF,OF;

output reg Write_Reg;

output reg Mem_Write;

output [31:0]R_Data_A;

output [31:0]R_Data_B;

output [31:0]M_R_Data;

output [7:0]Mem_Addr;

output reg imm_s;

output reg rt_imm_s;

output [4:0]W_Addr;

output [31:0]ALU_B;

output [31:0]W_Data;

output reg [31:0]imm_kz;

output reg [1:0]PC_s;

output reg[1:0]w_r_s;

output reg[1:0]wr_data_s;

initial PC = 32'h00000000;

assign PC_new = PC + 4;

RAM_B ROM1 (

.clka(clk), // input clka

.addra(PC[7:2]), // input [5 : 0] addra

.douta(Inst_code) // output [31 : 0] douta

);

always @(*)

case (PC_s)   //根据PC_s ，赋值PC_next

2'b00:	PC_next = PC_new;

2'b01:	PC_next = R_Data_A;

2'b10:	PC_next = PC_new + (imm_kz<<2);

2'b11:	PC_next = {PC_new[31:28],address,2'b00};

endcase

always @(negedge clk or posedge rst)

begin

if (rst)

PC = 32'h00000000; //PC复位;

else

PC = PC_next; //PC更新为PC+4;

end;

assign opcode =  Inst_code[31:26];

assign rs =  Inst_code[25:21];

assign rt =  Inst_code[20:16];

assign rd=  Inst_code[15:11];

assign shamt = Inst_code[10:6];

assign func =  Inst_code[5:0];

assign imm= Inst_code[15:0];

assign offset= Inst_code[15:0];

assign address = Inst_code[25:0];

always @(*)

begin

ALU_OP = 3'b100;	//默认做加法

imm_s = 1'b0;		//默认对立即数/偏移量进行0扩展

rt_imm_s = 1'b0;	//默认读出rt寄存器的数据送ALU_B

Write_Reg = 1'b1;	//默认写寄存器

Mem_Write = 1'b0;	//默认不写存储器

PC_s = 2'b00;

w_r_s = 2'b00;

wr_data_s = 2'b00;

if (opcode==6'b000000)    //R指令

begin

case (func)

6'b100000:begin ALU_OP=3'b100;end   //add

6'b100010:begin ALU_OP=3'b101;end	//sub

6'b100100:begin ALU_OP=3'b000;end	//and

6'b100101:begin ALU_OP=3'b001;end	//or

6'b100110:begin ALU_OP=3'b010;end	//xor

6'b100111:begin ALU_OP=3'b011;end	//nor

6'b101011:begin ALU_OP=3'b110;end	//stlu

6'b000100:begin ALU_OP=3'b111;end	//sllv

6'b001000:begin Write_Reg=0;Mem_Write=0;PC_s = 2'b01; end   //jr

endcase

end

else

begin

case(opcode)

6'b001000:begin w_r_s=2'b01;imm_s=1;rt_imm_s=1;ALU_OP=3'b100;end  //addi

6'b001100:begin w_r_s=2'b01;rt_imm_s=1;ALU_OP=3'b000; end  //andi

6'b001110:begin w_r_s=2'b01;rt_imm_s=1;ALU_OP=3'b010;end  //xori

6'b001011:begin w_r_s=2'b01;rt_imm_s=1;ALU_OP=3'b110; end  //sltiu

6'b100011:begin w_r_s=2'b01;imm_s=1;rt_imm_s=1;wr_data_s=2'b01;ALU_OP=3'b100; end  //lw

6'b101011:begin imm_s=1;rt_imm_s=1;ALU_OP=3'b100;Write_Reg=0;Mem_Write=1; end  //sw

6'b000100:begin ALU_OP=3'b101;PC_s = (ZF)?2'b10:2'b00; Write_Reg = 1'b0;end  //beq

6'b000101:begin ALU_OP=3'b101;PC_s = (ZF)?2'b00:2'b10; Write_Reg = 1'b0;end  //bne

6'b000010:begin Write_Reg=0;Mem_Write=0;PC_s = 2'b11; end  //j

6'b000011:begin w_r_s=2'b10;wr_data_s=2'b10;Write_Reg=1;Mem_Write=0;PC_s = 2'b11; end  //jal

endcase

end

end;

always @(*)

begin

if(imm_s==1'b0)

begin

imm_kz={{16{1'b0}},imm};

end

if(imm_s==1'b1)

begin

case(imm[15])

1'b1:imm_kz={{16{1'b1}},imm};

1'b0:imm_kz={{16{1'b0}},imm};

endcase

end

end;

REGS REGS_1(R_Data_A,R_Data_B,W_Data,rs,rt,W_Addr,Write_Reg,rst,~clk);

ALU ALU_1(ALU_OP,R_Data_A,ALU_B,ALU_F,ZF,OF);

mem RAM1 (

.clka(clk_m), // input clka

.wea(Mem_Write), // input [0 : 0] wea

.addra(Mem_Addr[7:2]), // input [5 : 0] addra

.dina(R_Data_B), // input [31 : 0] dina

.douta(M_R_Data) // output [31 : 0] douta

);

assign W_Addr=(w_r_s[1]) ? 5'b11111 : ((w_r_s[0])?rt:rd);

assign ALU_B=(rt_imm_s)?imm_kz:R_Data_B;

assign Mem_Addr=ALU_F[7:0];

assign W_Data = (wr_data_s[1])?PC_new :((wr_data_s[0])? M_R_Data:ALU_F);

endmodule

module REGS(R_Data_A,R_Data_B,W_Data,R_Addr_A,R_Addr_B,W_Addr,Write_Reg,rst,clk);

input clk;//写入时钟信号

input rst;//清零信号

input Write_Reg;//写控制信号

input [4:0]R_Addr_A;//A端口读寄存器地址

input [4:0]R_Addr_B;//B端口读寄存器地址

input [4:0]W_Addr;//写寄存器地址

input [31:0]W_Data;//写入数据

output [31:0]R_Data_A;//A端口读出数据

output [31:0]R_Data_B;//B端口读出数据

integer i;

reg [31:0] REG_Files[0:31];

initial

for(i=0;i<32;i=i+1) REG_Files[i]<=0;

always@(posedge clk or posedge rst)

begin

if(rst)

for(i=0;i<32;i=i+1) REG_Files[i]<=0;

else

if(Write_Reg&&W_Addr!=32'd0) REG_Files[W_Addr]<=W_Data;

end

assign R_Data_A=REG_Files[R_Addr_A];

assign R_Data_B=REG_Files[R_Addr_B];

endmodule

module ALU(ALU_OP,A,B,F,ZF,OF);

input  [2:0] ALU_OP;

input  [31:0] A;

input  [31:0] B;

output [31:0] F;

output  ZF;

output  OF;

reg [31:0] F;

reg    C,ZF;

always@(*)

begin

C=0;

case(ALU_OP)

3'b000:begin F=A&B; end

3'b001:begin F=A|B; end

3'b010:begin F=A^B; end

3'b011:begin F=~(A|B); end

3'b100:begin {C,F}=A+B; end

3'b101:begin {C,F}=A-B; end

3'b110:begin F=A<B; end

3'b111:begin F=B<<A; end

endcase

ZF = F==0;

end

assign OF = ((ALU_OP==3'b100)||(ALU_OP==3'b101))&&(A[31] ^ B[31] ^ F[31] ^ C);

endmodule

测试部分代码：

`timescale 1ns / 1ps

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Company:

// Engineer:

//

// Create Date:   21:43:31 12/14/2024

// Design Name:   R_I_J_CPU

// Module Name:   C:/R_I_J_CPU/R_I_J_CPU/test.v

// Project Name:  R_I_J_CPU

// Target Device:

// Tool versions:

// Description:

//

// Verilog Test Fixture created by ISE for module: R_I_J_CPU

//

// Dependencies:

//

// Revision:

// Revision 0.01 - File Created

// Additional Comments:

//

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

module test;

// Inputs

reg clk;

reg rst;

reg clk_m;

// Outputs

wire [31:0] Inst_code;

wire [31:0] PC;

wire [5:0] opcode;

wire [4:0] rs;

wire [4:0] rt;

wire [4:0] rd;

wire [4:0] shamt;

wire [5:0] func;

wire [15:0] imm;

wire [15:0] offset;

wire [31:0] ALU_F;

wire ZF;

wire OF;

wire [2:0] ALU_OP;

wire imm_s;

wire rt_imm_s;

wire [31:0] ALU_B;

wire [31:0] R_Data_A;

wire [4:0] W_Addr;

wire [31:0] W_Data;

wire [31:0] imm_kz;

wire [31:0] R_Data_B;

wire [31:0] M_R_Data;

wire Write_Reg;

wire Mem_Write;

wire [7:0] Mem_Addr;

wire [1:0] PC_s;

wire [31:0] PC_next;

wire [1:0] w_r_s;

wire [1:0] wr_data_s;

// Instantiate the Unit Under Test (UUT)

R_I_J_CPU uut (

.clk(clk),

.rst(rst),

.clk_m(clk_m),

.Inst_code(Inst_code),

.PC(PC),

.opcode(opcode),

.rs(rs),

.rt(rt),

.rd(rd),

.shamt(shamt),

.func(func),

.imm(imm),

.offset(offset),

.ALU_F(ALU_F),

.ZF(ZF),

.OF(OF),

.ALU_OP(ALU_OP),

.imm_s(imm_s),

.rt_imm_s(rt_imm_s),

.ALU_B(ALU_B),

.R_Data_A(R_Data_A),

.W_Addr(W_Addr),

.W_Data(W_Data),

.imm_kz(imm_kz),

.R_Data_B(R_Data_B),

.M_R_Data(M_R_Data),

.Write_Reg(Write_Reg),

.Mem_Write(Mem_Write),

.Mem_Addr(Mem_Addr),

.PC_s(PC_s),

.PC_next(PC_next),

.w_r_s(w_r_s),

.wr_data_s(wr_data_s)

);

always #13 clk_m=~clk_m;

always #47 clk=~clk;

initial begin

clk = 0;

rst = 1;

clk_m = 0;

#3;

rst=0;

end

endmodule